PROPOSAL TUGAS AKHIR

RANCANG BANGUN SISTEM PALANG PINTU KERETA API OTOMATIS 2 JALUR BERBASIS INTERNET OF THINGS (IoT) MENGGUNAKAN ARDUINO UNO DAN ESP8266 NODEMCU

Di Tujukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir

Dosen Pembimbing 1]:
Aidil Primasetya Armin, S.ST., M.T.

Dosen Pembimbing 2]:
Dr. Fridy Mandita, S.Kom., M.Sc.

Disusun oleh:

Ahmad Riko Dyansyah

NIM: 1462400002

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK INFORMATIKA

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2026

# DAFTAR ISI

BAB I  PENDAHULUAN	4

1.1 Latar Belakang	4

1.2 Rumusan Masalah	4

1.3 Tujuan	5

1.4 Manfaat	5

1.5 Batasan Masalah	5

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA	6

2.1 Internet of Things (IoT)	6

2.2 Arduino Uno	6

2.3 ESP8266 NodeMCU	6

2.4 Sensor Ultrasonik HC-SR04	6

2.5 Motor Servo (SG90 dan MG90S)	6

2.6 Modul TM1637 4-Digit 7-Segment	6

2.7 Kasus Terkait: Insiden Perlintasan Mengkreng	7

BAB III  METODOLOGI DAN PERANCANGAN SISTEM	8

3.1 Metode Penelitian	8

3.2 Perancangan Perangkat Keras	8

3.3 Perancangan Perangkat Lunak (Alur Kerja Sistem)	8

3.4 Rancangan Anggaran Biaya (RAB)	9

3.5 Jadwal Pelaksanaan	9

BAB IV  IMPLEMENTASI SISTEM	11

4.1 Implementasi Perangkat Keras	11

4.2 Implementasi Perangkat Lunak	11

BAB V  RENCANA PENGUJIAN DAN HASIL YANG DIHARAPKAN	13

5.1 Skenario Pengujian yang Direncanakan	13

5.2 Hasil yang Diharapkan	13

5.3 Kesesuaian dengan Studi Kasus	13

BAB VI  PENUTUP	15

6.1 Kesimpulan Sementara	15

6.2 Rencana Tindak Lanjut	15

DAFTAR PUSTAKA	16

LAMPIRAN	17

# BAB I  PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Perlintasan kereta api sebidang merupakan salah satu titik rawan kecelakaan lalu lintas di Indonesia, terutama pada perlintasan yang penutupan palang pintunya masih dilakukan secara manual oleh petugas jaga. Keandalan sistem manual sepenuhnya bergantung pada kewaspadaan dan kondisi fisik petugas, sehingga rentan terhadap kesalahan manusia (human error).

Salah satu kasus nyata yang memperkuat urgensi permasalahan ini terjadi pada Rabu, 22 Juli 2026 pukul 01.48 WIB, di perlintasan sebidang JPL 303A KM 213+705, petak jalan Kertosono–Papar (Perlintasan Mengkreng, Kabupaten Kediri, Jawa Timur). PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi 7 Madiun membenarkan bahwa palang pintu tidak menutup saat KA 152 Brantas relasi Pasar Senen–Blitar melintas, dan berdasarkan pemeriksaan awal penyebabnya adalah petugas jaga yang diduga tertidur sehingga tidak menjalankan prosedur operasional standar. Kejadian ini sempat menimbulkan kepanikan warga dan pengguna jalan, dan meskipun tidak menimbulkan korban jiwa, insiden tersebut menunjukkan bahwa satu titik kegagalan tunggal (single point of failure) pada sisi manusia dapat berakibat fatal. KAI kemudian menjatuhkan Surat Peringatan (SP) kepada petugas terkait dan menyampaikan permintaan maaf resmi kepada masyarakat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dibutuhkan sebuah sistem palang pintu kereta api yang bekerja secara otomatis, tidak bergantung pada kehadiran atau kewaspadaan petugas jaga, serta dapat dipantau statusnya secara jarak jauh melalui teknologi Internet of Things (IoT). Sistem ini diharapkan mampu mendeteksi kedatangan kereta secara otomatis menggunakan sensor jarak, menghitung estimasi waktu kedatangan kereta ke titik perlintasan, menutup palang pintu tanpa intervensi manusia, serta mengirimkan status perlintasan secara real-time ke sebuah dashboard yang dapat diakses melalui jaringan WiFi.

Penelitian ini mengusulkan rancang bangun purwarupa (prototype) sistem palang pintu kereta api otomatis untuk 2 jalur menggunakan Arduino Uno sebagai pengendali utama dan ESP8266 NodeMCU sebagai modul konektivitas IoT, dilengkapi sensor ultrasonik HC-SR04 untuk deteksi kereta, motor servo sebagai aktuator palang, lampu lalu lintas sebagai indikator visual, modul TM1637 sebagai penghitung mundur waktu lintas, serta buzzer sebagai peringatan suara.

## 1.2 Rumusan Masalah

- Bagaimana merancang sistem deteksi kereta otomatis menggunakan sensor ultrasonik HC-SR04 yang dapat menggantikan peran pengawasan manual oleh petugas?

- Bagaimana menghitung waktu penutupan palang pintu secara otomatis berdasarkan jarak deteksi dan estimasi kecepatan kereta?

- Bagaimana merancang sistem monitoring berbasis IoT menggunakan ESP8266 NodeMCU agar status perlintasan dapat dipantau secara real-time dari jarak jauh?

- Bagaimana mengintegrasikan seluruh komponen (sensor, aktuator, indikator visual dan suara) ke dalam satu sistem kendali yang bekerja secara otomatis dan konsisten?

## 1.3 Tujuan

- Merancang dan membangun purwarupa sistem palang pintu kereta api otomatis untuk 2 jalur berbasis mikrokontroler Arduino Uno.

- Mengimplementasikan perhitungan waktu penutupan palang otomatis berdasarkan parameter jarak sensor dan kecepatan kereta.

- Mengimplementasikan sistem monitoring IoT menggunakan ESP8266 NodeMCU yang menyajikan status perlintasan secara real-time melalui web dashboard.

- Menguji fungsionalitas sistem melalui simulasi skenario deteksi kereta, penutupan, waktu lintas, dan pembukaan kembali palang pintu.

## 1.4 Manfaat

- Bagi akademik: menjadi referensi implementasi sistem IoT berbasis mikrokontroler ganda (Arduino Uno dan ESP8266) pada kasus keselamatan transportasi.

- Bagi masyarakat: memberikan gambaran purwarupa solusi teknis yang dapat mengurangi risiko kecelakaan akibat human error pada perlintasan kereta api.

- Bagi penulis: menjadi sarana penerapan keilmuan Teknik Informatika, khususnya pada bidang sistem tertanam (embedded system) dan Internet of Things.

## 1.5 Batasan Masalah

- Sistem yang dibangun merupakan purwarupa (prototype) berskala laboratorium/simulasi, bukan implementasi pada perlintasan kereta api sesungguhnya.

- Jarak deteksi 50 meter merupakan parameter konseptual untuk perhitungan waktu, karena jangkauan fisik sensor HC-SR04 terbatas hingga ±4 meter.

- Kecepatan kereta pada simulasi merupakan nilai yang dapat dikonfigurasi (default 20 m/s), bukan hasil pengukuran kecepatan kereta sesungguhnya.

- Waktu lintas kereta pada simulasi ditetapkan selama 5 menit sebagai representasi skenario pengujian.

- Konektivitas IoT dibatasi pada jaringan WiFi lokal (belum mencakup integrasi cloud/database jangka panjang).

# BAB II  TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Internet of Things (IoT)

Internet of Things (IoT) merupakan konsep konektivitas antar-perangkat fisik yang dilengkapi sensor, perangkat lunak, dan modul komunikasi sehingga dapat saling bertukar data melalui jaringan internet. Dalam penelitian ini, IoT diimplementasikan melalui modul ESP8266 NodeMCU yang berfungsi mengirimkan status sistem palang pintu ke dashboard berbasis web yang dapat diakses dari perangkat lain dalam jaringan yang sama.

## 2.2 Arduino Uno

Arduino Uno adalah papan mikrokontroler berbasis ATmega328P yang digunakan sebagai pengendali utama dalam sistem ini. Arduino Uno bertugas membaca data sensor, mengendalikan aktuator (servo), lampu indikator, buzzer, serta modul tampilan tujuh segmen.

## 2.3 ESP8266 NodeMCU

ESP8266 NodeMCU (ESP-12E) adalah modul mikrokontroler dengan kemampuan WiFi terintegrasi. Pada sistem ini, ESP8266 berperan sebagai jembatan komunikasi IoT yang menerima data status dari Arduino Uno melalui komunikasi serial, kemudian menyajikannya dalam bentuk halaman web yang dapat diakses secara real-time.

## 2.4 Sensor Ultrasonik HC-SR04

HC-SR04 adalah sensor jarak berbasis gelombang ultrasonik dengan jangkauan efektif ±2–400 cm. Sensor ini digunakan untuk mendeteksi keberadaan objek (merepresentasikan kereta) yang mendekati titik perlintasan.

## 2.5 Motor Servo (SG90 dan MG90S)

Motor servo digunakan sebagai aktuator penggerak palang pintu. Sistem ini menggunakan dua servo, yaitu SG90 untuk palang jalur 1 dan MG90S untuk palang jalur 2, yang masing-masing bergerak dari posisi terbuka (0°) ke posisi tertutup (90°).

## 2.6 Modul TM1637 4-Digit 7-Segment

Modul TM1637 digunakan untuk menampilkan hitung mundur waktu lintas kereta dalam format menit:detik, sehingga pengguna jalan dapat mengetahui estimasi lama waktu perlintasan ditutup.

## 2.7 Kasus Terkait: Insiden Perlintasan Mengkreng

Studi kasus insiden palang pintu perlintasan Mengkreng (Kediri, 22 Juli 2026) yang diberitakan oleh Kompas.com menjadi salah satu rujukan utama penelitian ini. Insiden tersebut menunjukkan bahwa sistem perlintasan yang bergantung penuh pada kewaspadaan petugas manual memiliki risiko kegagalan yang nyata terjadi, sehingga memperkuat urgensi pengembangan sistem otomatis berbasis sensor dan mikrokontroler.

# BAB III  METODOLOGI DAN PERANCANGAN SISTEM

## 3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode prototyping, yaitu membangun purwarupa sistem secara bertahap mulai dari perancangan blok sistem, perancangan rangkaian elektronik, implementasi program, hingga pengujian fungsional. Metode ini dipilih karena memungkinkan evaluasi dan perbaikan sistem dilakukan secara iteratif selama proses pengembangan.

## 3.2 Perancangan Perangkat Keras

Sistem terdiri atas dua unit mikrokontroler yang saling berkomunikasi: Arduino Uno sebagai pengendali utama seluruh sensor dan aktuator, serta ESP8266 NodeMCU sebagai modul IoT yang menerima data status dari Arduino Uno melalui komunikasi serial (SoftwareSerial) dan meneruskannya ke web dashboard. Pemetaan pin masukan/keluaran pada Arduino Uno dirancang sebagai berikut:

| Komponen | Pin Arduino Uno |
| --- | --- |
| HC-SR04 TRIG / ECHO | D9 / D8 |
| Traffic Light 1 (R/Y/G) | D2 / D3 / D4 |
| Traffic Light 2 (R/Y/G) | D5 / D6 / D7 |
| Servo SG90 (palang 1) | D10 |
| Servo MG90S (palang 2) | D11 |
| TM1637 CLK / DIO | D12 / D13 |
| Buzzer | A0 |
| Push Button | A1 |
| Serial ke ESP8266 (RX/TX) | A2 / A3 |

Catatan: jalur TX Arduino Uno (logika 5V) menuju RX ESP8266 (logika 3.3V) wajib melalui rangkaian voltage divider untuk mencegah kerusakan pada modul ESP8266.

## 3.3 Perancangan Perangkat Lunak (Alur Kerja Sistem)

Perangkat lunak pada Arduino Uno dirancang menggunakan pendekatan mesin status (state machine) dengan lima kondisi utama:

- IDLE — kondisi normal, lampu hijau menyala dan palang dalam posisi terbuka.

- WARNING — dipicu saat sensor HC-SR04 mendeteksi objek pada radius konseptual 50 meter; lampu kuning berkedip dan buzzer aktif. Durasi kondisi ini dihitung otomatis menggunakan rumus waktu = jarak ÷ kecepatan kereta.

- CLOSING — kedua motor servo bergerak menutup palang secara bertahap.

- CROSSING — palang tertutup penuh selama durasi waktu lintas (5 menit/300 detik), ditampilkan sebagai hitung mundur pada modul TM1637, disertai bunyi buzzer intermiten. Status dikirim ke ESP8266 setiap 5 detik.

- OPENING — setelah waktu lintas berakhir, servo membuka palang, lampu kembali hijau, dan sistem kembali ke kondisi IDLE.

Kecepatan kereta pada perhitungan waktu WARNING dapat diubah secara real-time melalui perintah dari dashboard IoT (ESP8266), yang diteruskan ke Arduino Uno melalui perintah serial berformat SET_SPEED:<nilai>.

## 3.4 Rancangan Anggaran Biaya (RAB)

Estimasi kebutuhan biaya komponen untuk satu unit purwarupa disusun pada tabel berikut:

| No. | Komponen | Jumlah | Fungsi | Estimasi Harga/Unit | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Arduino Uno R3 | 1 | Mikrokontroler utama | Rp55.000–Rp85.000 | Rp55.000–85.000 |
| 2 | ESP8266 NodeMCU ESP-12E | 1 | Wi-Fi/IoT | Rp30.000–Rp55.000 | Rp30.000–55.000 |
| 3 | HC-SR04 Ultrasonic | 1 | Mendeteksi jarak kendaraan/objek | Rp10.000–Rp18.000 | Rp10.000–18.000 |
| 4 | Traffic Light LED Module | 2 | Simulasi lampu merah-kuning-hijau | Rp9.000–Rp15.000 | Rp18.000–30.000 |
| 5 | Servo SG90 | 1 | Menggerakkan palang/gerbang | Rp19.000–Rp23.000 | Rp19.000–23.000 |
| 6 | Servo MG90S | 1 | Aktuator mekanis kedua | Rp30.000–Rp44.000 | Rp30.000–44.000 |
| 7 | TM1637 4-Digit 7-Segment | 1 | Menampilkan angka/countdown | Rp6.000–Rp12.000 | Rp6.000–12.000 |
| 8 | Buzzer 5V | 1 | Alarm/notifikasi suara | Rp1.000–Rp6.000 | Rp1.000–6.000 |
| 9 | Push Button/Tactile Switch | 1 | Input manual | Rp500–Rp2.000 | Rp500–2.000 |
| 10 | Breadboard 830 point | 1 | Media perakitan rangkaian | Rp13.000–Rp17.000 | Rp13.000–17.000 |
| 11 | Baterai 9V | 1 | Sumber daya | Rp14.000–Rp21.000 | Rp14.000–21.000 |
| 12 | Konektor baterai 9V | 1 | Menghubungkan baterai | Rp1.000–Rp4.000 | Rp1.000–4.000 |
| 13 | Kabel jumper | ±1 set | Penghubung antar-komponen | Rp7.000–Rp15.000 | Rp7.000–15.000 |
| 14 | Resistor | beberapa | Pembatas arus/komponen pendukung | ±Rp500–Rp5.000/set | Rp1.000–5.000 |

Estimasi total biaya satu rangkaian: Rp350.000,00

## 3.5 Jadwal Pelaksanaan

| Kegiatan | Bulan 1 | Bulan 2 | Bulan 3 | Bulan 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Studi literatur & pengumpulan referensi | ✓ |  |  |  |
| Perancangan sistem & pembelian komponen | ✓ | ✓ |  |  |
| Perakitan hardware & penulisan program |  | ✓ | ✓ |  |
| Pengujian sistem & perbaikan (debugging) |  |  | ✓ |  |
| Penyusunan laporan akhir & sidang |  |  |  | ✓ |

# BAB IV  IMPLEMENTASI SISTEM

## 4.1 Implementasi Perangkat Keras

Perangkat keras dirangkai sesuai skema pada Lampiran 1, menghubungkan Arduino Uno dengan sensor HC-SR04, dua modul traffic light, dua motor servo, modul TM1637, buzzer, dan push button melalui breadboard. Arduino Uno terhubung dengan ESP8266 NodeMCU melalui jalur serial (dengan voltage divider) untuk pengiriman data status.

## 4.2 Implementasi Perangkat Lunak

Program pada Arduino Uno ditulis menggunakan Arduino IDE dengan pustaka Servo.h, TM1637Display, dan SoftwareSerial.h. Cuplikan struktur program utama (loop dan penentuan durasi peringatan otomatis) adalah sebagai berikut:

// Cuplikan logika utama Arduino Uno (state machine)

void loop() {

switch (state) {

case IDLE:      handleIdle();      break;

case WARNING:   handleWarning();   break;

case CLOSING:   handleClosing();   break;

case CROSSING:  handleCrossing();  break;

case OPENING:   handleOpening();   break;

}

}

void handleIdle() {

bacaPerintahESP();

if (keretaTerdeteksi()) {

state = WARNING;

stateTimer = millis();

unsigned long waktuTempuhMs =

(unsigned long)((JARAK_SENSOR_KE_PALANG / kecepatanKereta) * 1000.0);

if (waktuTempuhMs < MIN_WARNING_MS) waktuTempuhMs = MIN_WARNING_MS;

warningDuration = waktuTempuhMs;

sendStatus("WARNING", warningDuration / 1000);

}

}

Program pada ESP8266 NodeMCU ditulis menggunakan pustaka ESP8266WiFi.h dan ESP8266WebServer.h, berfungsi menerima data status dari Arduino Uno dan menyajikannya sebagai halaman web serta endpoint JSON:

// Cuplikan logika utama ESP8266 NodeMCU (web dashboard IoT)

void loop() {

server.handleClient();

bacaDataArduino();

}

void bacaDataArduino() {

if (arduinoSerial.available()) {

String line = arduinoSerial.readStringUntil('\n');

line.trim();

if (line.startsWith("STATUS:")) {

int idx1 = line.indexOf(':');

int idx2 = line.indexOf(':', idx1 + 1);

statusKereta = line.substring(idx1 + 1, idx2);

sisaDetik = line.substring(idx2 + 1).toInt();

}

}

}

Kode program lengkap (full source code) untuk Arduino Uno dan ESP8266 NodeMCU disertakan pada Lampiran 2 dan Lampiran 3.

# BAB V  RENCANA PENGUJIAN DAN HASIL YANG DIHARAPKAN

Karena dokumen ini disusun sebagai proposal (sebelum tahap implementasi dan pengujian penuh dilakukan), bagian ini memuat rencana skenario pengujian beserta hasil yang diharapkan berdasarkan rancangan logika sistem pada BAB III. Hasil pengujian aktual akan dilengkapi pada laporan akhir Tugas Akhir setelah purwarupa selesai diuji secara fisik.

## 5.1 Skenario Pengujian yang Direncanakan

- Pengujian deteksi objek oleh sensor HC-SR04 pada berbagai jarak untuk memastikan akurasi pembacaan sesuai ambang batas yang ditentukan.

- Pengujian perhitungan otomatis durasi peringatan (WARNING) pada beberapa variasi nilai kecepatan kereta yang dikirim melalui dashboard IoT.

- Pengujian pergerakan servo saat menutup dan membuka palang, termasuk pengukuran waktu yang dibutuhkan untuk menutup penuh.

- Pengujian tampilan hitung mundur pada TM1637 selama simulasi waktu lintas 5 menit.

- Pengujian konsistensi pengiriman status dari Arduino Uno ke ESP8266 dan kesesuaian tampilan pada web dashboard.

- Pengujian skenario deteksi berulang (beberapa kali simulasi kereta melintas berturut-turut) untuk menilai keandalan sistem.

## 5.2 Hasil yang Diharapkan

- Sistem mampu mendeteksi objek secara otomatis tanpa keterlibatan manusia, menjawab langsung permasalahan human error pada studi kasus Perlintasan Mengkreng.

- Waktu penutupan palang bersifat otomatis dan konsisten, mengikuti perhitungan jarak dan kecepatan, tanpa variabilitas seperti pada petugas manusia.

- Status perlintasan (IDLE/WARNING/CROSSING) dapat dipantau secara real-time melalui web dashboard sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas sistem.

- Purwarupa berhasil menunjukkan siklus penuh: deteksi → peringatan → penutupan → waktu lintas 5 menit → pembukaan kembali, secara berulang dan tanpa intervensi manual.

## 5.3 Kesesuaian dengan Studi Kasus

Hasil yang diharapkan dari purwarupa ini secara langsung merespons akar masalah pada insiden Perlintasan Mengkreng, yaitu ketergantungan penuh pada kewaspadaan petugas manusia sebagai satu-satunya lapisan keselamatan. Dengan otomatisasi deteksi dan penutupan, serta pemantauan IoT sebagai lapisan transparansi tambahan, risiko kegagalan akibat kelalaian manusia diharapkan dapat diminimalkan meskipun sistem ini tetap memiliki keterbatasan sebagaimana dijelaskan pada Sub-bab 1.5.

# BAB VI  PENUTUP

## 6.1 Kesimpulan Sementara

Berdasarkan latar belakang, rancangan sistem, dan rencana pengujian yang telah disusun, purwarupa sistem palang pintu kereta api otomatis 2 jalur berbasis IoT ini diharapkan dapat menjadi solusi teknis yang mengurangi ketergantungan pada kewaspadaan manusia dalam pengoperasian perlintasan kereta api, sebagaimana ditunjukkan relevansinya dengan studi kasus insiden Perlintasan Mengkreng.

## 6.2 Rencana Tindak Lanjut

- Melakukan perakitan purwarupa fisik sesuai rancangan pada BAB III.

- Melakukan pengujian menyeluruh sesuai skenario pada BAB V dan mendokumentasikan hasil aktual.

- Menyusun laporan akhir Tugas Akhir yang memuat hasil pengujian, analisis, dan evaluasi purwarupa.

# DAFTAR PUSTAKA

Kompas.com. (22 Juli 2026). KAI Akui Petugas Tertidur saat KA Brantas Melintas: Kami Minta Maaf. Diakses dari https://surabaya.kompas.com/read/2026/07/22/135801378/kai-akui-petugas-tertidur-saat-ka-brantas-melintas-kami-minta-maaf

Datasheet HC-SR04 Ultrasonic Ranging Module.

Dokumentasi resmi Arduino Uno R3 — Arduino.cc.

Dokumentasi resmi ESP8266 NodeMCU (ESP-12E) — Espressif Systems.

Dokumentasi pustaka TM1637Display (Avishorp) — Arduino Library.

# LAMPIRAN

Lampiran 1: Skema rangkaian sistem (wiring diagram) sebagaimana didiskusikan pada tahap perancangan.

Lampiran 2: Kode program lengkap Arduino Uno (arduino_uno_palang_kereta.ino) — disertakan sebagai file terpisah.

Lampiran 3: Kode program lengkap ESP8266 NodeMCU (esp8266_iot_monitor_kereta.ino) — disertakan sebagai file terpisah.